# Lines

# Offsets

** Offsets in millimeters to the inside of the planking **

## Heights above baseline

Buttocks spaced at 152.4 mm intervals from CL

| STA | Sheer | Butt18 | Butt12 | Butt6 | Keel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 565 | - | - | - | 279 |
| 1 | 530 | - | - | 276 | 054 |
| 2 | 502 | - | 302 | 111 | 038 |
| 3 | 476 | - | 146 | 070 | 022 |
| 4 | 457 | 194 | 092 | 045 | 013 |
| 5 | 441 | 118 | 067 | 035 | 006 |
| 6 | 429 | 086 | 048 | 025 | 003 |
| 7 | 422 | 064 | 035 | 019 | 000 |
| 8 | 419 | 067 | 038 | 019 | 000 |
| 9 | 419 | 086 | 045 | 026 | 007 |
| 10 | 426 | 114 | 067 | 045 | 029 |
| 11 | 432 | 159 | 098 | 076 | 057 |
| 12 | 441 | 219 | 137 | 111 | 092 |
| 13 | 460 | 324 | 194 | 149 | 130 |
| 14 | 483 | - | 254 | 203 | 178 |

## Halfbreadths from CL

Waterlines spaced at 50.8 mm intervals, starting 101.6 mm above baseline at WL4

| STA | Sheer | WL10 | WL8 | WL6 | WL4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | - | - | - | - |
| 1 | 184 | 146 | 124 | 098 | 057 |
| 2 | 330 | 279 | 254 | 200 | 133 |
| 3 | 435 | 400 | 372 | 311 | 229 |
| 4 | 511 | 492 | 464 | 419 | 324 |
| 5 | 565 | 553 | 527 | 499 | 422 |
| 6 | 597 | 587 | 568 | 549 | 495 |
| 7 | 610 | 606 | 591 | 572 | 524 |
| 8 | 610 | 606 | 594 | 572 | 521 |
| 9 | 597 | 597 | 581 | 553 | 486 |
| 10 | 584 | 575 | 553 | 518 | 422 |
| 11 | 562 | 540 | 502 | 448 | 302 |
| 12 | 527 | 489 | 422 | 333 | 083 |
| 13 | 483 | 413 | 305 | 140 | - |
| 14 | 432 | 346 | 479 | - | - |

### Diagonals

Diag. A – 355.6 mm up on CL, 457.2 mm out on baseline

Diag. B – 406.4 mm up on CL, 609.6 mm out on baseline

Diag. C – 457.2 mm up on CL, 762.0 mm out on baseline

Diag. D – 508.0 mm up on CL, 914.4 mm out on baseline

| STA | Diag. A | Diag. B | Diag. C | Diag.D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - |
| 1 | 181 | 191 | 194 | 200 |
| 2 | 289 | 324 | 346 | 352 |
| 3 | 365 | 416 | 448 | 467 |
| 4 | 413 | 483 | 527 | 549 |
| 5 | 451 | 533 | 587 | 613 |
| 6 | 476 | 568 | 622 | 651 |
| 7 | 499 | 591 | 645 | 667 |
| 8 | 495 | 587 | 641 | 673 |
| 9 | 483 | 568 | 626 | 657 |
| 10 | 451 | 537 | 597 | 632 |
| 11 | 410 | 492 | 556 | 594 |
| 12 | 362 | 445 | 508 | 546 |
| 13 | 299 | 378 | 441 | 489 |
| 14 | 235 | 311 | 375 | 422 |